Versuch  3: Elektrophorese von Serumproteinen auf SDS-Polyacrylamid-Gel nach Fraktionierung in Albumin und Globulin

# Prinzip der SDS-PAGE von Albumin und Globulin:

- Proteine wandern aufgrund ihrer Ladung im elektrischen Feld

  - Wanderungsstrecke u.  –geschwindikeit wird durch Nettoladung, Größe und Gestalt bestimmt

- SDS-PAGE dient der Molekülmassenbestimmung, da das Verfahren Proteine nach ihrem Molekulargewicht auftrennt

- Träger: Polyacrylamidgel

  - Wird erst direkt vor dem Lauf durch Polymerisierung von Monomeren hergestellt (hochvernetzt)

  - Porengröße kann durch Variation des Vernetzungsgrades so eingestellt werden, dass sich eine optimale Auftrennung der Proteine ergibt

- Wässrige Lösung enthält das anionische Detergenz Natriumdodecylsulfat (SDS)

  - Sulfatester des Dodekanols (Alkohol mit 12 CH2 –Gruppen)

  - Detergenz bindet mit seinem Fettsäureanteil an hydrophobe Bezirke der Proteine

 Wechselwirkungen zw. den Proteinen und / oder anderen Substanzen werden aufgehoben

  - Zugabe von DDT zur Reduktion von Disulfidbrücken

 Proteine zerfallen in ihre Untereinheiten

  - SDS lädt Proteine durch Anlagerung negativ auf, Eigenladungen von Proteinen werden so effektiv überdeckt

 es entstehen negativ geladene Moleküle mit einer konstanten Nettoladung pro Masseneinheit

  - Zahl der angelagerten SDS-Moleküle  Molekulargewicht  der Proteine

- „Streckung“, Denaturierung der Proteine durch Kochen

 unterschiedliche Molekülformen und Ladungen werden ausgeglichen

- Praktische Vorteile der SDS-Elektrophorese:

  - Da SDS-Protein-Komplexe hoch geladen sind, haben sie eine hohe elektrophoretische Mobilität. Dies garantiert eine schnelle Trennung.

  - Alle Fraktionen laufen, wegen der negativen Ladung der SDS-Protein-Mizellen, in eine Richtung, zur Anode.

  - Kleinere Moleküle laufen schneller, da sie am wenigsten von der Netzstruktur des Gels in ihrer Mobilität behindert werden.

  - Einfache Molekulargewichts- oder Reinheitsbestimmung möglich

Versuchsdurchführung:

- Fraktionierung des Serums durch Ammoniumsulfat-Fällung

  - Proteine sind schlecht wasserlöslich, da sich die Ladungen gegenseitig anziehen 	(elektrische Dipole)

  - Ionen des Ammoniumsulfats konkurrieren mit den polaren AS-Resten um die Hydrathülle

 Hydrathülle verringert sich

 Protein fällt aus (Aussalzen)

  - Löslichkeit einzelner Proteine hängt von der Salzkonzentration ab

 Proteine können in Fraktionen aufgetrennt werden

  - Hier: Ausbildung zweier Fraktionen:

    - Gelöste Albumin-Fraktion

    - Ungelöste Globulin-Fraktion

- Reinigung der Globulin-Fraktion

- Entsalzung der Albumin-Fraktion

- SDS-PAGE

- SDS-PAGE-Gel färben und fotographieren

Auswertung:

- Vergleich der Bandenmuster von Albumin, Globulin und Serum

  - Albumin: eine Prominente Bande im Bereich zw. 50 und 84 kDa

  - Globulin: eine prominente Bande im Bereich zw. 116 und 202 kDa

  - Serum: keine wirklich prominente Bande, Albumin ist aber deutlich zu erkennen

- Laufstrecken der Markerproteine:

  - Rf-Werte = Laufstrecke des Markerproteins / Laufstrecke des Frontmarkers

|  | Rf-Werte | Gewicht in kDa | log kDa |
| --- | --- | --- | --- |
| Myosin | 0,1875 | 202 | 2,31 |
| -Galactosidase | 0,375 | 116 | 2,06 |
| BSA | 0,475 | 84 | 1,92 |
| Ovalbumin | 0,6875 | 50,1 | 1,7 |
| Carbonic anhydrase | 0,8 | 35,7 | 1,55 |
| Soybean trypsininhibitor | 0,8625 | 29,3 | 1,47 |
| Lysozyme | 0,9125 | 21,2 | 1,33 |
| Aprotinin | 0,9625 | 7,5 | 0,88 |

- Eichgerade erstellen

  - Molekulargewichtsbestimmung des Globulins:

Rf-Wert (Globulin) = 0,275 (abgemessen)

 Abgelesenes Gewicht: 158 kDa

- Rein qualitative Aussage über die Abtrennung der Globuline, da Mengen nicht erschließbar